1 слайд

Разработка стенда полунатурного моделирования системы управления движением квадрокоптера

2 слайд

В настоящее время беспилотные летательные аппараты находят широкое применение в различных областях - от мониторинга и аэрофотосъёмки до поисково-спасательных операций и доставки грузов.

Снижение стоимости компонентов и развитие вычислительных технологий привели к значительному росту числа БПЛА, используемых широким кругом пользователей.

Наибольшее распространение получили квадрокоптеры, так как они отличаются компактностью и высокой манёвренностью.

При этом массовое использование квадрокоптеров сопровождается увеличением эксплуатационных рисков, связанных с препятствиями и ограниченным пространством полёта.

В связи с этим задача повышения автономности и безопасности полёта квадрокоптеров является актуальной инженерной и научно-технической проблемой.

3 слайд

Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо разрабатывать и тестировать алгоритмы автономного управления с возможностью обнаружения препятствий.

Для проверки алгоритмов автономного управления традиционные натурные испытания требуют больших ресурсов и несут риск повреждения оборудования.

С другой стороны, чисто виртуальное моделирование не учитывает реальные характеристики аппаратной части, такие как работа датчиков и задержки передачи данных.

В связи с этим актуальной является задача разработки полунатурной системы, которая позволит безопасно тестировать алгоритмы автономного управления и обхода препятствий, сочетая преимущества виртуальной среды и реального стенда.

4 слайд

Целью проекта является разработка интегрированной системы полунатурного моделирования, позволяющая тестировать алгоритмы управления и обнаружения препятствий квадрокоптера с использованием виртуальной среды AirSim и физического стенда.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- Создать полунатурный стенд моделирования квадрокоптера с 3 степенями вращения.

- Интегрировать физическую и виртуальную части системы для совместной работы.

- Разработать систему визуальной детекции препятствий.

- Провести тестирование и оценку эффективности всей системы.

5 слайд

Для достижения поставленной цели и решения задач был реализован следующий алгоритм действий:

Первый этап - создание механического стенда, который позволял физически воспроизводить угловое движение квадрокоптера с тремя степенями свободы.

Второй этап - разработка программного модуля, обеспечивающего сбор данных с датчиков стенда, их обработку и передачу в виртуальную среду.

Третий этап - визуализация движения квадрокоптера в виртуальной среде AirSim и программное моделирование его поступательного движения.

Четвёртый этап - сбор датасета изображений с различными объектами-препятствиями в виртуальной среде для последующей тренировки нейросети.

Пятый этап - аннотирование данных в CVAT и обучение модели YOLOv8 для обнаружения препятствий.

Шестой этап - интеграция всех компонентов и получение конечного результата: работающей системы полунатурного моделирования, которая корректно воспроизводит движение квадрокоптера и обнаруживает препятствия в реальном времени

6 слайд

На данном слайде представлена общая архитектура системы полунатурного моделирования.

Система состоит из двух основных частей: бортовой и программно-визуализационной.

Бортовая часть включает квадрокоптер, установленный на механической платформе, инерциальный модуль MPU-6050 и бортовой измерительно-вычислительный комплекс с системой автоматического управления. Эти элементы обеспечивают измерение углов ориентации - крена, тангажа и курса - и формирование управляющих воздействий для движения механической платформы.

Программно-визуализационная часть размещена на персональном компьютере. На ПК осуществляется программное моделирование поступательного движения квадрокоптера, которое рассчитывается на основе полученных углов ориентации.

Для корректной визуализации в среде AirSim используются оба типа движения: угловое - поступающее с физического стенда, и поступательное - вычисляемое программно.

Результаты моделирования формируют обратную связь, которая передаётся обратно на физическую платформу, обеспечивая согласованную работу реальной и виртуальной частей системы.

7 слайд

Далее рассмотрим аппаратную реализацию, которая обеспечивает сбор инерциальных данных и их передачу в виртуальную среду.

В основе аппаратной части используется компактный квадрокоптер, закреплённый на внутреннем стержне стенда. Квадрокоптер оснащён четырьмя бесщёточными двигателями, регулятором скорости и инерциальным датчиком MPU-6050. Микроконтроллер ESP32 выполняет сбор и обработку данных с датчика по интерфейсу I²C и передаёт информацию по Wi-Fi на персональный компьютер.

8 слайд

На данном слайде показан полунатурный стенд моделирования.

На первом изображении представлен механический стенд без установленного квадрокоптера - он обеспечивает три степени свободы вращения и служит основой экспериментальной установки.

На втором изображении показан стенд в рабочем режиме: на нём закреплён квадрокоптер с микроконтроллером ESP32 и датчиком MPU-6050, подключённый к персональному компьютеру.

Данные об ориентации в реальном времени передаются на ПК, где движение физического стенда синхронно отображается в виртуальной среде.

9 слайд

После рассмотрения конструкции стенда перейдём к циклу работы программного модуля и взаимодействию физической и виртуальной частей системы.

Работа системы организована в виде замкнутого цикла.

В начале цикла программный модуль получает от микроконтроллера данные об углах ориентации и угловых скоростях квадрокоптера, измеренные на физическом стенде.

На микроконтроллере выполняются алгоритмы управления и стабилизации. Полученные ориентационные данные используются в регуляторах для формирования управляющих воздействий - ШИМ-сигналов, которые напрямую подаются на электронные регуляторы скорости и управляют вращением двигателей квадрокоптера.

Параллельно рассчитанные углы ориентации и угловые скорости передаются по Wi-Fi в виде UDP пакетов на персональный компьютер. На ПК эти данные используются для программного моделирования поступательного движения и полной визуализации полёта квадрокоптера в виртуальной среде AirSim.

Далее результаты виртуального моделирования используются для формирования обратной связи, которая передаётся обратно в систему управления физической платформы.

Таким образом, обеспечивается полунатурное моделирование полёта квадрокоптера.

10 слайд

Для проверки работоспособности описанного программного цикла и проведения экспериментов моделирование - был реализована визуализация полёта в специализированной виртуальной среде Airsim.

В среде AirSim выполняется визуализация полёта квадрокоптера и программное моделирование его поступательного движения.

Данная среда реализована на движке Unreal Engine, который  позволяет задавать различные сценарии движения и параметры полёта, а также формировать реалистичную трёхмерную сцену.

В виртуальной модели воспроизводятся элементы парковой застройки, статические объекты и потенциальные препятствия, с которыми квадрокоптер может столкнуться в процессе движения.

При движении в такой среде одной из ключевых задач становится обнаружение препятствий и предотвращение столкновений.

В связи с этим в работе была разработана система детекции препятствий.

11 слайд

В качестве препятствий были выбраны типовые объекты, характерные для городской и пригородной среды, включая как статические, так и динамические элементы.

В частности, рассматривались птицы как динамические объекты, а также фонарные столбы, линии электропередач, крыши зданий, мосты и верхушки деревьев.

Все препятствия были сформированы с использованием стандартных объектов и инструментов движка Unreal Engine, что обеспечивает воспроизводимость экспериментов и реалистичность сцены.

12 слайд

Далее рассмотрим процесс обучения нейронной сети.

В качестве базовой модели была выбрана YOLOv8n.

Процесс обучения начинался с ручной аннотации изображений, содержащих различные объекты-препятствия

Всего для обучения использовалось около 900 изображений, которые были разделены на обучающую, валидационную и тестовую выборки.

В верхней части слайда показаны исходные изображения после аннотации, где вручную размечены объекты, подлежащие распознаванию.

В нижней части представлены результаты работы модели в процессе обучения, где видно, как нейросеть начинает корректно выделять объекты-препятствия и оценивать вероятность их обнаружения.

Таким образом, обученная модель была подготовлена для дальнейшего использования в задаче детекции препятствий при моделировании полёта квадрокоптера.

13 слайд

Чтобы проверить работу системы управления и детекции в управляемых и повторяемых условиях, был разработан специальный сценарий эксперимента в виртуальной среде.

Сценарий эксперимента:

- Полёт квадрокоптера визуализируется в виртуальной среде AirSim.

- Полётная сцена содержит заранее заданную карту и набор препятствий

- Эксперимент выполняется по заданному сценарию: сначала изменение угла крена на 20 градусов, затем изменение угла тангажа на 20 градусов

На слайде также представлен условный график изменения ориентации квадрокоптера и полетная карта.

14 слайд

На данном слайде представлены основные результаты, демонстрирующие работу системы управления, полунатурного стенда и системы детекции препятствий.

На первом изображении можно видеть отклонение квадрокоптера по крену вправо как на полунатурном стенде, так и в виртуальной среде AirSim, что подтверждает корректную передачу управляющих воздействий в симулятор.

На втором изображении представлен аналогичный этап, связанный с изменением угла тангажа. Наблюдается согласованное изменение ориентации квадрокоптера в физической и виртуальной частях системы.

Третье изображение демонстрирует работу системы детекции препятствий. В процессе выполнения полётного сценария система корректно обнаруживает объекты окружающей среды, заданные в виртуальной сцене.

На четвёртом изображении представлен график реальных изменений углов крена и тангажа во времени. График показывает отклик системы управления на заданные воздействия, включая переходные процессы и особенности динамики.

15 слайд

Видео

16 слайд

Разработана система полунатурного моделирования полёта квадрокоптера.

Реализована архитектура программно-аппаратного комплекса с интеграцией AirSim.

Создан сценарий моделирования полёта в виртуальной среде с препятствиями.

Реализована система визуальной детекции препятствий на основе нейронной сети YOLOv8, обеспечивающая среднюю точность обнаружения объектов на уровне 83%.

Проведены экспериментальные исследования, подтвердившие работоспособность системы.

В технологической части разработана конструкция полунатурного стенда с тремя степенями свободы, обеспечивающая исследование углового положения квадрокоптера.

В разделе охраны труда выполнена оценка условий работы инженера-программиста при использовании полунатурного стенда. Разработаны мероприятия по нормализации освещённости рабочего места.

В экономической части показано, что разработка программного обеспечения является экономически целесообразной. Расчёты показали срок окупаемости проекта около 4 лет.

17 слайд

Спасибо за внимание