3 Разработка мероприятий по улучшению условий труда инженера-программиста при разработке программного обеспечения для полунатурного стенда моделирования движения беспилотного летательного аппарата

3.1 Введение

Настоящий раздел посвящён вопросам охраны труда и обеспечения безопасности при разработке и эксплуатации полунатурного стенда для моделирования движения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Основная идея работы заключается в создании аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего визуализацию поведения квадрокоптера в виртуальной среде на основе данных, поступающих с реального стенда, что позволяет проводить исследование систем управления и отработку алгоритмов без необходимости проведения полевых испытаний.

В рамках реализации проекта все работы выполняются в лабораторном помещении площадью 19,44 м2, в котором расположено рабочее место инженера-программиста и установлен полунатурный стенд. Лаборатория оснащена двумя окнами шириной 111 см, обеспечивающими естественное освещение и вентиляцию, а также одной потолочной лампой для искусственного освещения. В помещении имеется рабочий стол, персональный компьютер и оборудование стенда. Планировка помещения представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема рабочего помещения

Полунатурный стенд, установленный в лаборатории, представляет собой механическую установку с тремя степенями свободы, имитирующую движения квадрокоптера по углам тангажа, крена и курса. В состав стенда входят электроприводы, контроллер, блок питания, а также датчики ориентации. Отказ элементов стенда, особенно при вращении, может привести к травмам или повреждению оборудования, что требует соблюдения норм электробезопасности, ограничения зоны вращения подвижных частей и применения защитных кожухов и ограждений. Инженер-программист перед началом работы обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности и раз в полгода проходить повторные инструктажи. Конструкция стенда показана на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Полунатурный стенд

3.2 Анализ условий труда

Оценка условий труда проводится в соответствии с Приказом Минтруда России от 21.11.2023 №817н [1], а также с использованием положений и норм:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности труда» [2];

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» [3];

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» [4];

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [5];

- ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [6].

Безопасность труда является требованием при реализации любого инженерного и технологического процесса, особенно при проведении работ в лабораторной среде, где осуществляется сборка, наладка и испытание экспериментальных установок. В ходе создания полунатурного стенда для исследования динамики квадрокоптера, включающего операции по подготовке компонентов, монтажу электронных элементов, их пайке, подключению источников питания и проведению тестовых экспериментов, могут возникать определённые вредные и опасные производственные факторы. Их воздействие способно отрицательно сказываться на состоянии здоровья исполнителя, вызывать переутомление, профессиональные заболевания или травмы при нарушении правил безопасности.

Определение и оценка таких факторов выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [6]. Указанный стандарт регламентирует классификацию факторов по характеру их действия: физические, химические, биологические и психофизиологические, и подчёркивает необходимость их своевременного выявления для последующего анализа и разработки мер защиты.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности труда» [2], выполняемые в процессе разработки и эксплуатации полунатурного стенда для моделирования движения беспилотного летательного аппарата, операции относятся к категории Iб (таблица 3.1), то есть к лёгким работам, требующим незначительного физического напряжения и выполняемым преимущественно в сидячем положении. К данной категории относятся сборка и настройка электронных компонентов, пайка, тестирование и калибровка датчиков.

Таблица 3.1 – Классификация категорий работ по уровню энерготрат

| Категория работ | Энерготраты, ккал/ч | Характер работ (примеры) |
| --- | --- | --- |
| Iа | до 139 | Сидячие работы, не требующие физического усилия (офис, анализ данных) |
| Iб | 140–174 | Лёгкие работы с незначительным физическим напряжением (пайка, сборка схем, настройка приборов) |
| IIа | 175–232 | Работы средней тяжести, включающие ходьбу и перенос мелких предметов (до 1 кг) |

Продолжение таблицы 3.1

| IIб | 233–290 | Работы средней тяжести с большей нагрузкой (перенос деталей до 10 кг) |
| --- | --- | --- |
| III | свыше 290 | Тяжёлые работы, требующие значительных усилий (перенос тяжёлых грузов, физический труд) |

Для категории Iб общий класс условий труда оценивается как допустимый (класс 2), поскольку физические нагрузки минимальны, а воздействие вредных факторов имеет эпизодический характер. Биологические факторы в лабораторной деятельности отсутствуют.

Согласно требованиям СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» [3], производственные помещения, в которых выполняются работы категории Iа–Iб, должны удовлетворять следующим нормам:

- объём помещения на одного работника – не менее 15м3 при лёгких видах труда (Iа–Iб),

- площадь помещения – не менее 4,5 м² на одного человека,

- полы должны быть выполнены из материалов, устойчивых к воздействию химически активных веществ (флюс, припой и др.),

- входные зоны должны быть оборудованы приспособлениями для очистки обуви,

- системы вентиляции – обеспечивать удаление вредных веществ и предотвращать поступление холодного воздуха снаружи.

В лабораторном помещении, где осуществляется сборка и отладка стенда, указанные требования соблюдены: объём помещения составляет около 30 м3 на одного работника, площадь – порядка 10 м2; поверхность пола устойчива к воздействию паяльных материалов и легко очищается; вход оборудован ковриками для очистки обуви; естественная вентиляция через два окна обеспечивает воздухообмен и снижение концентрации вредных паров.

Такие условия способствуют снижению профессиональных рисков, обеспечивают комфортный микроклимат и безопасность при выполнении операций категории Iб, где физическая нагрузка невелика, но требуется надёжная вентиляция и соблюдение санитарно-гигиенических норм при работе с электронными компонентами и паяльным оборудованием.

Рассмотрим основные профессиональные риски на рабочем месте: какие вредные факторы присутствуют, как они влияют на здоровье, какие установлены нормативы и что можно сделать для защиты работников.

3.3 Микроклимат

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [2], микроклимат производственных помещений определяется такими параметрами, как температура воздуха, относительная влажность и скорость его движения. Данные показатели оказывают непосредственное влияние на самочувствие и работоспособность человека, особенно при длительном пребывании в помещении.

Работа инженера-программиста, выполняемая в рамках данного проекта, относится к категории Iб – лёгкие физические работы, характеризующиеся умеренными энергозатратами (до 174 ккал/ч). Согласно санитарным нормам, для данной категории установлены оптимальные и допустимые значения микроклиматических параметров, приведённые в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Оптимальные и фактические параметры микроклимата для категории Iб (по СанПиН 1.2.3685-21 [2])

| Категория работ | Показатель | Период года | СанПиН 1.2.3685-21 | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лёгкая – Iб | Температура воздуха, °C | Холодный | 21–23 | 21–22 |
|  |  | Тёплый | 22–24 | 20–22 |
|  | Относительная влажность, % | Холодный | 40–60 | 40–55 |
|  |  | Тёплый | 40–60 | 45–55 |
|  | Скорость движения воздуха, м/с | Холодный | ≤ 0,1 | 0,1 |
|  |  | Тёплый | ≤ 0,2 | 0,1 |

Как видно из таблицы, в тёплый период года температура воздуха в лаборатории находится в границах нормы. В то же время в холодный период температурные условия находятся ниже нижней границе допустимого диапазона, что может вызывать ощущение холода и снижение концентрации внимания оказывая отрицательного влияния на работоспособность персонала.

Таким образом, по показателям микроклимата в холодный сезон условия труда можно отнести к классу 3.1 (вредные) согласно классификации санитарных норм. Это означает наличие отклонения от оптимальных условий, которое при длительном воздействии способно вызвать дискомфорт, утомляемость и временное ухудшение самочувствия.

Для устранения выявленного несоответствия рекомендуется предусмотреть меры по нормализации микроклимата: установку системы кондиционирования с автоматическим регулированием температуры, либо использование приточно-вытяжной вентиляции для обеспечения равномерного воздухообмена.

Реализация указанных мероприятий позволит поддерживать параметры микроклимата в пределах оптимальных санитарно-гигиенических норм, обеспечивая комфорт и безопасность труда инженера-программиста при работе со стендом и компьютерным оборудованием.

3.4 Шум

В помещении площадью 19,44 м2 источниками шума являются системный блок ПК, двигатели квадрокоптера, а также внешний шум, проникающий через окна со стороны улицы.

К основным источникам относятся:

- Системный блок ПК  – 35 дБА;

- Работающие двигатели квадрокоптера на стенде – до 50 дБА при испытаниях;

- Шум от улицы (через окна) – 40 дБА.

Для расчета суммарного уровня шума воспользуемся формулой:

Lсум = Lб + δL, 				(3.1)

где Lб –  больший уровень шума, дБА;

δL – добавка к большему уровню, определяемая по таблице в зависимости от разности уровней (рисунок 2).

Рисунок 3.3 – Таблица сложение уровней звукового давления

Поскольку наибольший источник шума – двигатели квадрокоптера, а остальные источники создают меньший уровень, принимаем:

Lсум = 50+0.4=50.4 дБА,

Таким образом, фактический уровень шума в помещении составляет 50.4  дБА.

Согласно Приказу Минтруда №817н от 21.11.2023 [1] и СанПиН 1.2.3685-21 [2], данный уровень шума соответствует допустимому классу условий труда (2). Однако при длительных испытаниях стенда рекомендуется кратковременное ограничение работы стенда или использование звукоизолирующих материалов в зоне установки, чтобы минимизировать акустическую нагрузку на работников.

3.5 Освещенность

Рабочее место инженера-программиста, на котором осуществляется разработка ПО для управления стендом и подключением загрузчика данных к беспилотному летательному аппарату, расположено в лаборатории площадью 19,44 м2. Работа выполняется за персональным компьютером с монитором разрешением full hd 1920×1080p, что позволяет отнести данный процесс к высокоточному виду зрительной деятельности. Согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» [4], минимальный размер различаемого объекта составляет 0,3–0,5 мм, контраст высокий, фон светлый. Разряд зрительной работы – IIIв.

Помещение оборудовано двумя оконными проёмами размером 111 см, однако из-за старых рам и частично закрытых ставней естественное освещение является недостаточным. В солнечные дни поток света ограничен загрязнением стекол и износом уплотнителей, что дополнительно снижает уровень освещенности. Искусственное освещение осуществляется одной потолочной лампой, световой поток которой невелик и не обеспечивает равномерного распределения света по рабочей зоне.

Для расчета фактической освещенности воспользуемся формулой:

E = (Ф×N×η)(S×K×Z), 					(3.2)

где Ф – световой поток одной лампы (4800 лм);

N – количество светильников (1 шт.);

η – коэффициент использования (0,52);

S – площадь помещения (19,44 м²);

K – коэффициент запаса (1,5);

Z – коэффициент неравномерности освещения (1,1).

E = (4800×1×0.52)(19.44×1.5×1.1)=76 лк.

Таким образом, фактическая освещенность рабочего места составляет всего 76 лк, что значительно ниже нормативного значения 750 лк, установленного Приказом Минтруда России №817н от 21.11.2023 [1] для разряда зрительных работ IIIв.

Недостаточная освещенность приводит к повышенной зрительной утомляемости, снижению производительности и повышению вероятности ошибок при работе с программным кодом. По данному фактору условия труда относятся к вредному классу 3.1.

3.6 Тяжесть трудового процесса

Оценка тяжести трудового процесса проводится в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2023 г. №817н [1], приложение №13, где устанавливаются критерии отнесения условий труда к определённому классу по степени тяжести.

Работа инженера-программиста в данной лаборатории носит в основном умственный и статичный характер, однако периодически включает элементы физической активности, связанные с обслуживанием и настройкой полунатурного стенда. Эти действия требуют наклонов корпуса вперёд и работы в неудобной позе в течение коротких промежутков времени.

В течение 8-часового рабочего дня специалист выполняет около 21 000 стереотипных движений кистями и пальцами рук, что характерно для локальной динамической нагрузки при работе с клавиатурой и компьютерным оборудованием. Согласно Приложению 13 Приказа №817н, такие нагрузки относятся к допустимому классу 2.

Для определения влияния положения тела и наклонов корпуса учтены следующие наблюдения:

- продолжительность свободной позы сидя – до 85 % рабочего времени;

- количество наклонов корпуса при работе со стендом  –  до 40 раз за смену при угле наклона до 30°;

- продолжительность статического напряжения при обслуживании стенда – около 15 минут в час.

Сводные показатели тяжести трудового процесса приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Оценка тяжести трудового процесса инженера-программиста

| Показатель | Фактическое значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Количество стереотипных движений кистей и пальцев рук | ~21 000 движений за смену | 2 (допустимый) |
| Свободное положение тела (сидя) | до 85 % рабочего времени | 2 (допустимый) |
| Количество наклонов корпуса | до 40 наклонов/смену | 2 (допустимый) |
| Продолжительность статического напряжения при работе со стендом | до 15 минут в час | 2 (допустимый) |

Учитывая совокупность факторов, тяжесть трудового процесса инженера-программиста относится к допустимому классу 2. Работа не вызывает выраженных физиологических отклонений и не требует специальных мероприятий по снижению физической нагрузки, однако рекомендуется проводить активные перерывы и выполнять разминку для рук и спины каждые 2 часа.

3.7 Напряженность трудового процесса

Оценка напряженности трудового процесса проводится в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2023 г. №817н [1]. Классификация условий труда по данному фактору осуществляется на основании показателей, характеризующих интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, а также степень монотонности выполняемых операций.

Работа инженера-программиста с полунатурным стендом требует постоянного визуального контроля параметров, анализа поступающих данных и корректировки алгоритмов управления квадрокоптером. Несмотря на высокую степень ответственности и концентрации, деятельность не связана с эмоциональным напряжением или воздействием внешних раздражителей (шум, сигналы, устные команды), что снижает общий уровень напряженности. Показатели напряженности трудового процесса приведены в таблице 3.4

Таблица 3.4 – Основные показатели напряженности трудового процесса

| Показатель напряженности | Оптимальный показатель | Фактические значения | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность сигналов (звуковых, визуальных) в среднем за 1 час | до 75 | 72 | 1 |
| Количество одновременно контролируемых параметров и объектов | до 5 | 4 | 1 |
| Работа с оптическими приборами или монитором высокой точности | до 25 | 18 | 1 |
| Нагрузка на голосовой аппарат | до 16 | 3 | 1 |
| Количество элементов, необходимых для выполнения одной операции | более 10 | 11 | 1 |
| Продолжительность однообразных действий, ч | менее 75 | 70 | 1 |

Показатели указывают, что напряженность труда находится в пределах оптимальных значений, а деятельность не сопровождается выраженными психоэмоциональными нагрузками.

С учётом результатов оценки можно заключить, что класс условий труда по фактору напряженности соответствует 1 (оптимальный). Работа не вызывает утомления психофизиологических функций и не требует специальных мер по снижению нагрузки, однако рекомендуется делать короткие перерывы для профилактики зрительного утомления и поддержания концентрации внимания.

3.8 Итоговый класс условий труда

На основании проведённого анализа факторов производственной среды и трудового процесса определены классы условий труда по каждому из них. Итоговые данные представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сводная оценка условий труда по отдельным факторам

| Фактор | Класс / подкласс условий труда |
| --- | --- |
| Микроклимат | 3.1 |
| Шум | 2 |
| Освещённость | 3.1 |
| Тяжесть труда | 2 |
| Напряжённость труда | 1 |
| Итоговый класс условий труда | 3.1 |

Согласно Приказу Минтруда России от 21.11.2023 №817н [1], общий класс условий труда определяется по наивысшему классу (подклассу), установленному хотя бы по одному фактору.

Поскольку по факторам микроклимата и освещённости установлены значения 3.1 (вредный класс), итоговая оценка условий труда на рабочем месте инженера-программиста также относится к вредному классу 3.1.

Такие условия труда допускаются при выполнении работ ограниченное время и требуют принятия мер по их нормализации – в частности, улучшения системы освещения и оптимизации микроклиматических параметров помещения с целью доведения их до допустимого уровня (класс 2).

3.9 Проектирование системы освещения

Для обеспечения нормативной освещённости рабочей поверхности в лаборатории площадью S = 19,44 м2 (разряд зрительной работы – IIIв, требуемая освещённость Eнорм = 700 лк) применим классический метод расчёта по коэффициенту использования светового потока.

Основная формула метода:

E = (Ф×N×η)(S×K×Z)

Переставим формулу для нахождения требуемого суммарного светового потока:

Ф = (E×S×K×Z)η

Подставляем проектные параметры:

- E=700 лк;

- S=19,44м2;

- K=1,5

- Z=1,1;

- η =0,60.

Вычисление:

Ф = 700×19,44×1,5×1,10,6=37422лм

Итак, для обеспечения освещения на рабочем месте 700 лк по указанным допущениям требуется суммарный световой поток порядка ≈ 37400 лм.

Рекомендуется установить LED-панели 600×600, световой поток ≈ 6 000 лм (мощность ~40–50 Вт)

- Необходимое количество: N=374006 000≈6,2⇒6 шт.

- Рекомендуется установить 6 панелей и распределить равномерно по потолку.

На рисунке 3.4 представлено расположение панелей над рабочим местом инженера-программиста

Рисунок 3.4 – Расположение ламп на рабочем месте

3.10 Вывод

В разделе «Охрана труда и окружающей среды» была проведена оценка условий труда инженера-программиста, работающего с полунатурным стендом для отладки и испытаний алгоритмов управления дроном. Анализ включал изучение микроклимата, уровня шума, освещённости, тяжести и напряжённости трудового процесса.

Для улучшения условий труда был проведен расчет системы освещения, подобраны современные светодиодные светильники, обеспечивающие равномерное распределение яркости в зоне стенда и на рабочих поверхностях.

Введение предложенных мероприятий позволит повысить освещённость на рабочем месте до нормативных значений, снизить зрительное напряжение и повысить комфорт при выполнении программно-алгоритмических и экспериментальных работ. Реализация предложенных мер способствует снижению количества ошибок и повышению качества проводимых работ.